4축 프린터 Moonraker실제 연결 설명서

이 설명서는 준비된 프린터에 PC의 제어 프로그램을 연결하고, 상태 조회부터 장치별 시험까지 진행하는 방법을 설명함. 먼저 연결과 조회를 확인한 뒤, 검증된 장치만 하나씩 작동해보면 됨.

- 주의

Mock은 장비 없이 연습하는 가상 모드임. Moonraker는 실제 프린터로 명령을 보내는 모드임. 화면의 READY는 제어 프로그램이 준비됐다는 뜻이며, 기계 안전이나 조립 완료를 인증하는 표시가 아님.

연결 경로 : PC의 제어 화면 → Raspberry Pi의 Moonraker → Klipper → 제어 보드와 장치

- 시작 전 준비 사항

| 준비 항목 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 장비 접속 주소 | Raspberry Pi IP와 Moonraker 주소 및 포트 |
| 장비 설정 파일 | printer.cfg와 포함된 설정 파일, moonraker.conf |

라즈베리파이에 MainsailOS를 설치(Klipper, Moonraker, Mainsail이 함께 준비)

라즈베리파이에서 Octopus용 Klipper 펌웨어를 빌드

생성된 klipper.bin을 firmware.bin으로 바꿔 Octopus microSD 카드에 넣고 플래시

Pi와 Octopus를 USB로 연결하고, ls /dev/serial/by-id/* 결과를 printer.cfg의 [mcu]에 입력

보드 기준 설정을 바탕으로 실제 모터, 센서, 히터, 팬, 엔드스톱 설정을 작성 Mainsail에서 한 축·한 장치씩 확인한 뒤, 현재 프로젝트의 commissioning-config.js에 객체명을 연결

1 PC에서 화면을 열고 연결하기

프로그램 폴더에서 PowerShell 열기

전달받은 프로그램 폴더를 파일 탐색기로 열고, 주소창에 powershell을 입력하고 Enter를 누르면 그 폴더에서 실행 창이 열림. (alt + D 누른 후에 파일 경로 선택된 상태로 powershell 입력 후 엔터해도 됨)

node --version
node serve.js

정상이라면 실행 창에 Preview: http://127.0.0.1:8765가 표시됨. (실행 창은 닫으면 안됨) node 명령을 찾지 못하면 Node.js 22 이상 설치를 알아보거나 문의.

브라우저에서 제어 화면 열기

주소창에 http://127.0.0.1:8765를 입력함. (웹브라우저) 처음에는 Mock 모드로 열리고, 이 주소는 본인 PC 화면 주소이므로 아래 프린트 주소와 혼동하면 안됨.

프린터 주소를 입력하고 연결하기

① 화면 위쪽 Controller를 Moonraker로 바꿈
② Moonraker URL 칸에 전달받은 실제 장비 주소를 입력
③ RECONNECT 클릭

주소 예시  http://192.168.0.50:7125
위 값은 설명용 예시임. 그대로 사용하지 말고 실제 주소로 바꿀 것. /printer/info 같은 API 경로는 붙이면 안됨. 프록시를 사용한다면 담당자가 지정한 기본 주소를 사용.

주소가 비어 있는 상태에서 모드를 바꾸면 연결 오류가 먼저 나올 수 있으므로, 주소를 입력한 뒤 RECONNECT를 다시 누르면 됨

연결 성공 여부 확인하기

| 화면에서 볼 곳 | 정상 확인 기준 |
| --- | --- |
| MODE | MOONRAKER 표시 |
| CONNECTION과 STATUS | CONNECTED와 READY 표시 |
| Current Position | X·Z 조회값 표시. 기계가 실제 원점에 있다는 뜻은 아님 |
| Theta1·Theta2 | N/A 표시가 현재 정상 동작 |
| Heaters·Fan Tests·Macros | 미등록이면 N/A 또는 비활성 상태가 정상 |
| Event Log | Moonraker connection ready 기록 확인 |

이 단계의 완료 기준은 연결과 조회임. (조작 버튼 누르지 말 것)

2 실제 장치 이름 연결하기

화면의 Tool 0, Bed, Fan 1은 사람이 알아보기 위한 이름인데, 프로그램은 이 이름이 실제 설정의 어떤 히터나 팬인지 알아야 명령을 보낼 수 있음. 현재 실제 장치 매핑은 비어 있으므로 해당 버튼 매핑을 우선 해야함.

수정할 파일

프로그램 폴더의 commissioning-config.js를 열고 MOONRAKER_CONFIG 항목을 수정하면 됨. (printer.cfg 파일에서 찾아 적을 것, 핀X)

| 화면 기능 | 설정 담당자가 연결할 값 |
| --- | --- |
| Tool 0와 Bed | heaters.tool0 / heaters.bed에 실제 object와 minTarget, maxTarget 등록 |
| Fan 1과 Fan 2 | fans.fan1 / fans.fan2에 실제 object 등록 |
| 네 개 테스트 매크로 | macros.homing / fans / heaters / motors에 서버 매크로 명령명 등록 |
| HOME 버튼 | 실제 X/Z 호밍이 검증된 경우에만 linearHomingVerified를 true로 변경 |

Ex)

[extruder]

heater_pin: ...

sensor_type: ...

sensor_pin: ...

[heater_bed]

heater_pin: ...

sensor_type: ...

sensor_pin: ...

[fan]

pin: …

면 extruder, heater_bed 라고 설정한 object를

heaters: {

tool0: { object: 'extruder', minTarget: 0, maxTarget: 220 },

bed: { object: 'heater_bed', minTarget: 0, maxTarget: 80 }

}

식으로 작성.

실제 모드의 Active·Standby 온도는 0에서 시작함. 값 입력만으로 가열되지 않으며 ACTIVE 또는 STANDBY를 눌러야 적용됨. 아직 시험 조건을 확인하지 않았다면 누르지 말 것.

(설정 상세 스키마와 지원 범위는 함께 제공된 README.md의 실제 Moonraker 연결 설정 항목을 참고)

이후 다시 RECONNECT 클릭 후 연결 확인