# 4축 프린터 Moonraker
실제 연결 설명서

처음 연결하는 팀원을 위한 순서별 안내

이 설명서는 준비된 프린터에 PC의 제어 프로그램을 연결하고, 상태 조회부터 장치별 시험까지 진행하는 방법을 설명합니다. 먼저 연결과 조회를 확인한 뒤, 검증된 장치만 하나씩 작동시킵니다.

문서 기준  2026년 9월 19일  |  현재 프로젝트 코드 기준

## 먼저 알아둘 세 가지

Mock은 장비 없이 연습하는 가상 모드입니다. Moonraker는 실제 프린터로 명령을 보내는 모드입니다. 화면의 READY는 제어 프로그램이 준비됐다는 뜻이며, 기계 안전이나 조립 완료를 인증하는 표시는 아닙니다.

연결 경로  PC의 제어 화면 → Raspberry Pi의 Moonraker → Klipper → 제어 보드와 장치

연결 버튼만 누르면 조회 요청을 보냅니다. 자동으로 이동하거나 가열하지 않습니다. 회전축 Theta1·Theta2는 현재 실제 제어가 미구성입니다.

## 시작 전에 담당자에게 받을 것

| 준비 항목 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 장비 접속 주소 | Raspberry Pi IP와 Moonraker 주소 및 포트 |
| 장비 설정 파일 | printer.cfg와 포함된 설정 파일, moonraker.conf |
| 검증된 시험 조건 | 이동 방향·호밍·허용 온도·팬 종류·매크로 검증 여부 |
| 같은 프로그램 버전 | 팀에서 사용할 최신 코드 또는 Git 커밋 번호 |
| 현장 준비 | 장비 담당자 동행, 이동 공간 확보, 정지·전원 차단 방법 확인 |

## 지금 진행해도 되는지 확인

장비 조립이나 Klipper 설정이 끝나지 않았다면 여기서 장비 담당자에게 확인합니다. 이 문서는 배선·전류·핀 번호·센서 설정을 새로 만드는 설명서가 아닙니다. 이미 확인된 실제 설정을 사용합니다.

읽는 순서  2쪽 연결 → 3쪽 장치 등록 → 4쪽 시험 → 5쪽 오류 대처

# 1 PC에서 화면을 열고 연결하기

## 프로그램 폴더에서 PowerShell 열기

전달받은 프로그램 폴더를 파일 탐색기로 엽니다. 주소창에 powershell을 입력하고 Enter를 누르면 그 폴더에서 실행 창이 열립니다.

node --version
node serve.js

정상이라면 실행 창에 Preview: http://127.0.0.1:8765가 표시됩니다. 실행 창은 닫지 마세요. node 명령을 찾지 못하면 Node.js 22 이상 설치를 담당자에게 요청합니다.

## 브라우저에서 제어 화면 열기

주소창에 http://127.0.0.1:8765를 입력합니다. 처음에는 Mock 모드로 열립니다. 이 주소는 내 PC의 화면 주소입니다. 아래에 입력할 프린터 주소와 다릅니다.

## 프린터 주소를 입력하고 연결하기

① 화면 위쪽 Controller를 Moonraker로 바꿉니다.
② Moonraker URL 칸에 전달받은 실제 장비 주소를 입력합니다.
③ RECONNECT를 누릅니다.

주소 예시  http://192.168.0.50:7125
위 값은 설명용 예시입니다. 그대로 사용하지 말고 실제 주소로 바꾸세요. /printer/info 같은 API 경로는 붙이지 않습니다. 프록시를 사용한다면 담당자가 지정한 기본 주소를 사용합니다.

주소가 비어 있는 상태에서 모드를 바꾸면 연결 오류가 먼저 나올 수 있습니다. 주소를 입력한 뒤 RECONNECT를 다시 누르면 됩니다.

## 연결 성공 여부 확인하기

| 화면에서 볼 곳 | 정상 확인 기준 |
| --- | --- |
| MODE | MOONRAKER 표시 |
| CONNECTION과 STATUS | CONNECTED와 READY 표시 |
| Current Position | X·Z 조회값 표시. 기계가 실제 원점에 있다는 뜻은 아님 |
| Theta1·Theta2 | N/A 표시가 현재 정상 동작 |
| Heaters·Fan Tests·Macros | 미등록이면 N/A 또는 비활성 상태가 정상 |
| Event Log | Moonraker connection ready 기록 확인 |

이 단계의 완료 기준은 연결과 조회입니다. 아직 HOME·이동·가열·매크로 버튼은 누르지 않습니다.

# 2 실제 장치 이름 연결하기

이 페이지는 프로그램 설정 담당자와 함께 진행합니다. 연결 담당자는 장치 이름과 시험 조건을 전달받아 확인하면 됩니다. 잘 모르는 값을 추측해서 입력하지 않습니다.

## 왜 장치 등록이 필요한가요

화면의 Tool 0, Bed, Fan 1은 사람이 알아보기 위한 이름입니다. 프로그램은 이 이름이 실제 설정의 어떤 히터나 팬인지 알아야 명령을 보낼 수 있습니다. 현재 실제 장치 매핑은 비어 있으므로 해당 버튼이 잠겨 있습니다.

## 수정할 파일

프로그램 폴더의 commissioning-config.js를 열고 MOONRAKER_CONFIG 항목을 수정합니다. 수정 전 사본을 보관하세요. 실제 핀과 모터 설정은 이 파일에 넣지 않습니다.

| 화면 기능 | 설정 담당자가 연결할 값 |
| --- | --- |
| Tool 0와 Bed | heaters.tool0 / heaters.bed에 실제 object와 minTarget, maxTarget 등록 |
| Fan 1과 Fan 2 | fans.fan1 / fans.fan2에 실제 object 등록 |
| 네 개 테스트 매크로 | macros.homing / fans / heaters / motors에 서버 매크로 명령명 등록 |
| HOME 버튼 | 실제 X/Z 호밍이 검증된 경우에만 linearHomingVerified를 true로 변경 |

## 등록할 때 반드시 구분할 것

• 히터의 허용 목표 온도는 실제 사양과 시험 조건에서 정합니다. Mock의 기본값을 복사하지 않습니다.
• 수동 팬은 fan 또는 fan_generic 이름 형태를 지원합니다. heater_fan과 controller_fan은 현재 수동 제어 대상으로 지원하지 않습니다.
• 매크로는 실제 Klipper에 등록된 명령을 호출합니다. 화면의 01-Test_IR_PD_Homing 같은 표시 이름을 그대로 명령명으로 넣지 않습니다. 현재 명령명은 영문과 밑줄만 허용합니다.
• 회전축을 임의로 Y·A·B·E에 대응시키지 않습니다. 회전축 매핑은 별도 작업입니다.

## 저장하고 다시 확인하기

① 설정 파일을 저장합니다.
② 브라우저를 새로고침합니다.
③ Moonraker 모드와 실제 주소를 다시 선택하고 RECONNECT를 누릅니다.
④ 등록한 장치의 값이 보이고 버튼이 활성화되는지 확인합니다.

실제 모드의 Active·Standby 온도는 0에서 시작합니다. 값 입력만으로 가열되지 않으며 ACTIVE 또는 STANDBY를 눌러야 적용됩니다. 아직 시험 조건을 확인하지 않았다면 누르지 않습니다.

설정 상세 스키마와 지원 범위는 함께 제공된 README.md의 실제 Moonraker 연결 설정 항목을 참고하세요.

# 3 장치를 하나씩 시험하기

장비 담당자가 초기 점검을 완료한 뒤 진행합니다. 처음부터 전체 매크로를 실행하지 말고 아래 순서대로 장치와 표시값이 일치하는지 확인합니다.

## 먼저 조회값 확인

노즐과 베드의 현재 온도가 장비 담당자의 기존 화면과 일치하는지 확인합니다. 온도값이 비정상적이거나 센서 연결이 확인되지 않았다면 가열하지 않습니다. 위치값은 Klipper가 관리하는 좌표이며 독립 센서로 측정한 실제 위치를 보장하지 않습니다.

## 팬 한 개씩 시험

담당자가 정한 시험 출력값을 입력하고 APPLY %를 누릅니다. 지정한 팬이 도는지 직접 확인한 뒤 OFF를 누릅니다. Fan 1 확인 후 Fan 2를 확인합니다. 화면의 %는 출력 설정이며 실제 회전수 RPM이 아닙니다.

## 히터 한 개씩 시험

검증된 시험 목표 온도를 입력하고 ACTIVE를 누릅니다. 의도한 장치의 Current와 차트가 변하는지 확인한 뒤 OFF를 누릅니다. OFF 후에는 Target이 0이 되어야 하며, 잔열 때문에 Current는 즉시 0이 되지 않습니다. 노즐과 베드를 각각 확인합니다.

## X와 Z 이동 시험

모터 방향·Endstop·호밍 절차·이동 공간을 먼저 확인합니다. 현재 HOME은 G28 X Z를 실행하며 검증 설정 전에는 차단됩니다. 검증 후 작은 이동량과 담당자가 정한 낮은 속도로 한 축씩 시험합니다. 미호밍 오류를 강제 좌표 설정으로 우회하지 않습니다.

Theta1·Theta2는 현재 이 화면에서 실제 Jog·위치 조회·호밍을 시험할 수 없습니다. 별도로 검증된 서버 매크로가 있다면 그 매크로의 범위와 절차를 담당자에게 확인합니다.

## 매크로와 비상정지 시험

각 기능의 개별 시험이 끝난 후, 담당자가 검증한 매크로를 하나씩 실행합니다. 종료 후 히터·팬·모터가 어떤 상태가 되어야 하는지도 먼저 확인합니다. 명령 응답만으로 실제 동작 완료나 탈조 없음이 입증되지는 않습니다.

비상정지는 현장 담당자와 시험·복구 방법을 정한 뒤 확인합니다. STOP ACKNOWLEDGED는 서버 응답 확인입니다. 실제 정지 여부는 현장에서 별도로 확인해야 합니다. 네트워크가 끊기면 화면 버튼만으로 정지를 보장할 수 없습니다.

## 시험을 마칠 때

히터 목표와 수동 팬 출력을 확인하고 필요한 OFF 조작을 합니다. 화면이나 서버를 닫는 것만으로 실제 장비가 정지하거나 히터가 꺼지는 것은 아닙니다. 장비 상태를 확인한 후 실행 창에서 Ctrl+C로 로컬 서버를 종료합니다.

# 4 연결이 안 되거나 오류가 날 때

| 증상 | 다음에 할 일 |
| --- | --- |
| 화면 자체가 안 열림 | node serve.js 실행 창과 화면 주소를 확인합니다. 포트 사용 중 오류라면 기존 서버가 켜져 있는지 확인합니다. |
| DISCONNECTED 또는 시간 초과 | PC와 장비의 네트워크, 실제 IP·포트, Moonraker 서비스 상태를 담당자에게 확인합니다. |
| 주소 조회는 되는데 UI만 실패 | 브라우저 F12의 Console과 Network 오류를 확인합니다. CORS와 인증 설정을 담당자에게 전달합니다. |
| N/A 또는 버튼 비활성 | 해당 장치가 미등록이거나 서버에 없는지 확인합니다. 회전축 N/A는 현재 정상입니다. |
| 온도에 STALE 표시 | 갱신이 오래 중단된 상태입니다. 연결을 확인하고 RECONNECT를 누릅니다. 위치만 STALE이면 REFRESH POSITION으로 새로 조회합니다. |
| OUTCOME UNKNOWN | 명령 실행 여부를 알 수 없습니다. 반복 클릭하지 않습니다. 장비 상태 확인 → 재연결 → STATE CHECKED · UNLOCK 순서로 진행합니다. |
| STOP UNCONFIRMED | 정지 요청이 실패했거나 응답을 확인하지 못했습니다. 현장에서 정지 여부를 확인하고 정해진 정지 절차를 따릅니다. |
| STOP ACKNOWLEDGED 이후 복구 | 실제 장비는 UI에서 리셋하지 않습니다. 담당자가 Klipper/호스트 복구를 마친 후 다시 연결합니다. |

현재 UI에는 로그인이나 API 키 입력 기능이 없습니다. 담당자는 moonraker.conf의 인증·허용 출처 설정을 확인해야 합니다. 필요한 PC와 화면 출처만 허용하고, 무조건 전체 접근을 허용하지 않습니다.

OUTCOME UNKNOWN은 자동으로 명령을 재전송하지 않습니다. 잠금 해제 버튼은 사용자의 확인 표시입니다. 페이지를 새로고침해 경고를 없애는 것으로 실제 상태 확인을 대신하지 않습니다.

## 도움 요청 시 함께 보내기

테스트 시각 / 프로그램 버전 / 모드 / 누른 버튼과 입력값 / 상단 상태 / Event Log 오류 문구 / 실제 장비 반응을 기록합니다. 설정 파일을 전달할 때 비밀번호와 API 키는 제외합니다.

기록 예시  14:20, Moonraker, X +0.1 요청, OUTCOME UNKNOWN 표시, 실제 이동 여부 확인 중.
시험 담당자 __________  장비 주소 __________  사용 버전 __________

## 참고 자료

프로젝트 README.md와 commissioning-config.js
Moonraker 설정: https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/
Klipper 초기 점검: https://www.klipper3d.org/Config_checks.html